Projet – Pilotage Caméras PI 5

Création d’un programme en Python pour Raspberry PI 5 qui permet de piloter simplement les 2 caméras installées :

- Camera 0 : IMX219 Sony (FNK0056B de www.freenove.com) de 8 Mégapixels

- Camera 1 : IMX500 Sony

Faire un menu qui permet de sélectionner soit l’une ou l’autre des caméras ou encore (si cela est possible) les deux en même temps.

Après avoir sélectionné l’appareil, le programme propose un autre menu pour définir si l’on souhaite faire une photo ou une vidéo.

Si l’on souhaite prendre une photo, le programme demandera un intitulé pour enregistrer ensuite le fichier en jpg avec ce nom dans la directory : /home/jfbrunet
par défaut le nom sera « photo » avec un incrément horodaté.

Si l’on souhaite faire une vidéo, le programme demandera la durée de la vidéo en secondes et un intitulé pour enregistrer ensuite le fichier vidéo en mp4 avec ce nom dans la directory : /home/jfbrunet
par défaut le nom sera « vidéo » avec un incrément horodaté. Il sera aussi possible par défaut de filmer en continu, sans enregistrement.

Quelques commandes en bleues, utiles pour piloter les caméras :

- rpicam-hello --list-cameras		# lister les caméras installées

- rpicam-hello --camera 0 -t 5000	# pour tester la caméra IMX219 pendant 5 secondes

- rpicam-hello --camera 1 -t 5000	# pour tester la caméra IMX500 pendant 5 secondes

pour caméra IMX219 :

- photo full resolution (plan large) : rpicam-still -o photo.jpg

- photo full HD (plan serré) : rpicam-still -O photo.jpg --width 1920 --height 1080

- vidéo de 10 secondes (plan serré) : rpicam-vid -t 10000 -o video.mp4

- fonctionnement continu de la caméra 0 : rpicam-vid -t 0

pour caméra IMX500 : caméra pouvant faire de l’Intelligence Artificielle avec reconnaissance

- pour tester la caméra 1 quelques instants : rpicam-hello --camera 1

- les modèles de réseau neuronal sont dans la directory : /usr/share/imx500-models/

- les post-traitements des fichiers JSON sont dans : /usr/share/rpi-camera-assets

- détection d’objets avec Mobile Net SSD : rpicam-hello -t 0 --post-process-file /usr/share/rpi-camera-assets/imx500_mobilenet_ssd.json --camera 1

- pour faire une vidéo de 10 secondes avec détection d’objets : rpicam-vid -t 10000 -o video.mp4 --post-process-file /usr/share/rpi-camera-assets/imx500_mobilenet_ssd.json --camera 1

- estimation de pose avec Pose Net : rpicam-hello -t 0 --post-process-file /usr/share/rpi-camera-assets/imx500_posenet.json --camera 1

Il est aussi possible d’utiliser les commandes linux suivantes :

- détection d’objets #1 : python imx500_objet_detection_demo.py --model models/imx500_network_ssd_mobilenetv2_fpnlite_320x320_pp.rpk

- détection d’objets #2 : python imx500_objet_detection_demo.py --model /usr/share/imx500-models/imx500_network_ssd_mobilenetv2_fpnlite_320x320_pp.rpk

- détection de personnes avec estimation de pose suivant le modèle HigherHRNet : python imx500_pose_estimation_higherhrnet_demo.py

- reconnaissance avec segmentation : python imx500_segmentation_demo.py --model models/imx500_network_deeplabv3plus.rpk