1. IMX708 vs IMX219 — compatibilité des commandes

Les commandes rpicam-still et rpicam-vid sont identiques. L'IMX708 est nativement supportée par libcamera sur RPi5. Les différences importantes sont :

- Résolution max : IMX708 → 4608 × 2592 (vs 3280 × 2464 pour l'IMX219)

- Mode serré recommandé : 2304 × 1296 (format 16:9 natif de la 708)

- Rotation : même mécanisme (0/180 hardware + PIL pour les autres angles)

- HDR : l'IMX708 supporte --hdr (option nouvelle à exploiter)

- Tous les réglages brightness/contrast/saturation/quality fonctionnent à l'identique

- Ouvrez le fichier de configuration pour modification :

sudo nano /boot/firmware/config.txt

- Trouvez la ligne et changez-la en :

camera_auto_detect=1

camera_auto_detect=0

- Localisez la ligne et ajoutez la ligne suivante en dessous :

[all]

dtoverlay=imx708

- Enregistrez les modifications et quittez l’éditeur

Redémarrez votre Raspberry Pi pour appliquer les changements :

sudo reboot

2. Intégration de motion

Oui, c'est tout à fait faisable depuis Python avec subprocess. A intégrer dans le programme :

- Démarrer/Arrêter le service motion via systemctl

- Choisir la caméra (IMX708 = /dev/video0, IMX500 = /dev/video1 généralement)

- Un bouton pour ouvrir l'interface web de motion (http://localhost:8080)

3. Création d’un programme v3 :

IMX708 Wide 120° (remplace IMX219) :

- Résolutions mises à jour : 4608×2592 (large) et 2304×1296 (HD, format 16:9 natif)

- Ajout du slider Mise au point (--lens-position : 0=∞ à 10=10cm), avec bouton "→ Infini" en un clic — valeur par défaut à 0 (infini), la plus adaptée au grand angle 120°

- Ajout de l'option Mode HDR (case à cocher)

- Tous les labels et titres affichent bien "IMX708 Wide 120°"

Motion (nouvel onglet) :

- Boutons Démarrer / Arrêter / Redémarrer via systemctl

- Indicateur de statut en vert/rouge, rafraîchissable

- Sélection de la caméra (IMX708 ou IMX500) avec rappel de la commande pour vérifier les numéros de périphériques (v4l2-ctl --list-devices)

- Bouton d'accès à l'interface web Motion (localhost:8080)

- Lecture automatique du dossier de captures depuis motion.conf

- Note sur la configuration sudoers nécessaire

4. Installation Motion sur Raspberry PI5 :

Installation de Motion sur RPi5 – Bookworm 64 bits

⚠️ Point critique spécifique au RPi5 / Bookworm

Le problème principal est que sous Bookworm, motion installé via apt ne fonctionne pas directement avec les caméras libcamera (IMX708, IMX500). Il faut obligatoirement passer par libcamerify comme pont entre libcamera et le système V4L2 qu'utilise motion.

Les versions récentes ont été testées pour fonctionner avec libcamerify (Motion 4.7 et antérieur) ainsi qu'avec libcamera natif (Motion 5.0).

Étape 1 – Installer Motion et les dépendances libcamera

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Motion

sudo apt install -y motion

# Pont libcamera → V4L2 (indispensable pour IMX708/IMX500)

sudo apt install -y libcamera-tools libcamera-dev libcamera-v4l2

Si libcamera-v4l2 n'est pas installé, vous obtiendrez l'erreur ld.so: object 'v4l2-compat.so' cannot be preloaded. GitHub

Étape 2 – Modifier le service systemd pour utiliser libcamerify

C'est l'étape la plus importante et souvent oubliée. Il faut éditer /usr/lib/systemd/system/motion.service et changer la ligne ExecStart=/usr/bin/motion en ExecStart=libcamerify /usr/bin/motion, puis rebooter. Raspberry Pi Forums

sudo nano /usr/lib/systemd/system/motion.service

Modifier la ligne ExecStart :

# Avant :

ExecStart=/usr/bin/motion

# Après :

ExecStart=/usr/bin/libcamerify /usr/bin/motion

Puis recharger et activer :

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable motion

sudo systemctl restart motion

vérification :

systemctl status motion

Étape 3 – Ajouter jfbrunet au groupe motion

sudo usermod -a -G motion jfbrunet

sudo usermod -a -G video  jfbrunet

Déconnectez-vous/reconnectez-vous pour que les groupes soient pris en compte

Étape 4 – Configurer /etc/motion/motion.conf

Les paramètres essentiels à adapter pour votre configuration IMX708 Wide :

sudo nano /etc/motion/motion.conf

# Caméra (vérifier avec : v4l2-ctl --list-devices)

video_device  /dev/video8						# /video8 pour IMX708

# /video0 pour IMX500

# Résolution adaptée à la IMX708 Wide

width  1280				(précédemment 2304)

height 720 				(précédemment 1296)

framerate 15

# Dossier de sauvegarde des captures

target_dir /home/jfbrunet/motion_captures

# Détection de mouvement

threshold 1500

minimum_motion_frames 3

event_gap 30

pre_capture 3

post_capture 5

noise_level 32

noise_tune on

# Interface web de contrôle (port 8080)

webcontrol_port 8080

webcontrol_localhost off   # off = accessible depuis le réseau

# Stream vidéo live (port 8081)

stream_port 8081

stream_localhost off

# Démarrage en daemon (systemd s'en charge)

daemon off

# Enregistrement vidéo

movie_output on

movie_quality 60		(précédemment 80)

movie_codec mkv		(pour Matroska Video, conteneur multimédia open-source

précédemment mp4)

Créer le dossier de captures :

mkdir -p /home/jfbrunet/motion_captures

sudo chown motion:motion /home/jfbrunet/motion_captures

sudo chmod 775 /home/jfbrunet/motion_captures

pour relancer motion.conf :

sudo systemctl restart motion

sudo systemctl status motion

Étape 5 – Vérifier les numéros de périphériques

# Identifier les /dev/videoX de vos caméras

libcamerify v4l2-ctl --list-devices

# Ou plus simplement :

rpicam-hello --list-cameras

Correction du fichier sudoers : Car, les chemins systemctl varient selon les systèmes. Voici la configuration correcte pour Bookworm 64 bits :

# Créer le fichier (TOUJOURS via visudo pour éviter de bloquer sudo)

sudo visudo -f /etc/sudoers.d/motion-ctrl

```

Contenu **exact** à mettre :

```

# Permet à jfbrunet de piloter le service motion sans mot de passe

jfbrunet ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start motion

jfbrunet ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop motion

jfbrunet ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart motion

Pourquoi corriger ? Dans un programme précèdent, il avait été mis /bin/systemctl mais sur Bookworm 64 bits, le chemin réel est /usr/bin/systemctl. A vérifiez avec which systemctl.

Vérifier que le fichier est valide :

sudo visudo -c -f /etc/sudoers.d/motion-ctrl

Test final

# pour arrêter Motion

sudo systemctl stop motion

# pour vérifier l’arrêt

systemctl status motion

# Tester manuellement en ligne de commande d'abord

libcamerify motion -l /tmp/motion_test.log

# Si OK, démarrer le service

sudo systemctl start motion

sudo systemctl status motion

# Tester l'interface web

# Contrôle : http://localhost:8080

# Stream  : http://localhost:8081

Depuis le Pi 5 :

http://localhost:8081

Depuis un autre appareil :

http://raspberrypi:8081

http://192.168.1.200:8081

| Port | Fonction | URL | Paramètres associés |
| --- | --- | --- | --- |
| 8081 | Flux vidéo MJPEG | http://raspberrypi:8081 | stream_port, stream_localhost |
| 8080 | Interface de contrôle Motion | http://raspberrypi:8080 | webcontrol_port, webcontrol_localhost |

Voici le détail des 4 corrections apportées dans la v4 :

1 — Port de l'interface web Motion corrigé La v3 utilisait le port 7999 (incorrect). La v4 utilise les ports officiels de Bookworm : 8080 pour le contrôle et 8081 pour le stream vidéo live, avec deux boutons distincts dans l'interface.

2 — Chemin systemctl corrigé La v3 appelait /bin/systemctl mais sur Bookworm 64 bits le chemin réel est /usr/bin/systemctl. C'est critique car la règle sudoers doit correspondre exactement au chemin utilisé dans le code, sinon sudo refuse l'exécution.

3 — Note sudoers corrigée La v3 affichait /bin/systemctl dans la note. La v4 affiche les 3 lignes exactes à coller dans visudo, avec /usr/bin/systemctl et le nom de fichier correct /etc/sudoers.d/motion-ctrl.

4 — Bloc de diagnostics automatiques ajouté Au lancement, l'onglet Motion vérifie maintenant deux points critiques et affiche ✅ ou ❌ :

- libcamerify est présent sur le système (/usr/bin/libcamerify)

- motion.service est patché pour utiliser libcamerify — si ce n'est pas le cas, un message rouge avec les commandes exactes à exécuter s'affiche directement dans l'interface

Point de vigilance :

🧩 Quand faut-il utiliser libcamerify ?

✔️ À utiliser uniquement pour les applications V4L2

Exemples :

- motion

- ffmpeg (si tu veux capturer via /dev/videoX)

- v4l2-ctl

- vlc (si tu veux lire /dev/videoX)

❌ À ne jamais utiliser pour les applications libcamera natives

Exemples :

- rpicam-hello

- rpicam-still

- rpicam-vid

- libcamera-still

- libcamera-vid

Ces programmes utilisent déjà libcamera directement → pas besoin de libcamerify.

En complément : la version 4 dispose aussi de 2 nouveaux onglets :

- Timelapse, afin de capturer des images à temps prédéfini et permettre un montage vidéo par la suite. Cet onglet dispose d’une prévisualisation pour correctement positionner la caméra avant lancement du processus de collecte d’images ;

- Slow Motion pour capter des vidéos en haute fréquence 120 fps et réaliser par la suite des vidéos avec ralenti < à 30 fps.

Vérifier le flux vidéo pour utiliser la camera avec Zoom ou Teams…

Le flux en direct est accessible en HTTP, via l’adresse IP du Raspberry Pi sur le port 8081.
Ouvrez votre navigateur et allez sur http://raspberrypi:8081

Vérifiez que le flux s’affiche correctement et avec une qualité suffisante.
Vous pouvez retoucher la configuration de Motion si besoin — (par exemple, le sens de l’image qui est souvent à l’envers).

Utiliser le flux caméra sur votre PC

Le flux vidéo est en place. Il faut maintenant un logiciel sur l’ordinateur pour relayer l’image de la caméra dans un appel vidéo.

Le logiciel : SplitCam, c’est le logiciel qu’on va utiliser pour transformer votre caméra IP en webcam sur le PC. Il permet, entre autres, de créer une caméra virtuelle sur votre ordinateur et d’y injecter le flux d’une caméra IP. Grâce à ça, la caméra Pi sera disponible dans Zoom (ou n’importe quel autre logiciel de visioconférence), même sans webcam physique branchée sur le PC.

Télécharger et installer SplitCam qui est un logiciel gratuit pour Windows, téléchargeable depuis  http://splitcamera.com/

- Double-cliquez sur le fichier téléchargé.

- Gardez les valeurs par défaut (« Next », « Next », « Next »).

- À la fin de l’installation, fermez l’assistant.
SplitCam sera disponible dans votre menu principal.

- Lancez SplitCam.

- Au premier lancement, fermez l’assistant de configuration — on va faire autre chose.

- Sur la gauche, vous verrez une liste de Media Layers. Cliquez sur l’icône + pour ajouter une nouvelle source. Dans la liste déroulante, sélectionnez IP Camera.

- Vous obtenez quelque chose comme ça :

- Dans le champ URL, entrez l’adresse du flux en direct.
Par exemple : http://192.168.1.200:8081
Cliquez sur Add.

- Après quelques secondes, une nouvelle entrée apparaît dans la liste et le flux vidéo s’affiche dans la fenêtre principale.

Si vous avez des problèmes, vérifiez l’adresse IP du Raspberry Pi et assurez-vous que Motion tourne toujours. Redémarrer SplitCam peut aussi régler les soucis si le flux ne s’affiche pas.

Il ne reste plus qu’à configurer le logiciel de visioconférence.

Configuration de Zoom Mais la démarche est la même avec n’importe quel autre logiciel :

- Lancez Zoom.

- Cliquez sur l’icône engrenage pour ouvrir les Paramètres.

- Allez dans la section « Video & effects« .

- Dans la section Camera, assurez-vous que « SplitCam Video Driver » est bien sélectionné :

- Vérifiez l’aperçu de la caméra pour confirmer que tout fonctionne.
Votre caméra Raspberry Pi est maintenant utilisable comme une webcam classique.

Timelapse

✅ 1. La taille d’une image dépend de la résolution

Avec une caméra Raspberry Pi classique (5–12 MP), on observe approximativement :

| Résolution | Poids moyen JPEG | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| 640×480 | 80–150 KB | Très léger, suffisant pour un timelapse simple |
| 1280×720 (720p) | 200–400 KB | Bon compromis |
| 1920×1080 (1080p) | 400–900 KB | Qualité HD |
| 3280×2464 ~ 8 MP | 2–4 MB | Ultra bon, mais lourd |
| 4056×3040 ~ 12 MP | 3–6 MB | Très lourd |

❗ Un timelapse de 10 000 photos → peut aller de 1 Go à plus de 40 Go selon la résolution.

✅ 2. Comment limiter la taille pour éviter de saturer un disque

a) Diminuer la résolution

rpicam-still -n -o img%05d.jpg --timelapse 10000 --width 1280 --height 720

Résultat : ~300 KB par image → 10 000 images ≈ 3 Go

b) Ajuster la compression JPEG

Plus le facteur de qualité est bas, plus l’image est légère.

rpicam-still -o img%05d.jpg --quality 70

- Qualité 90 → images lourdes

- Qualité 70 → qualité correcte, poids divisé par 2–3

- Qualité 50 → très léger mais perte visible

c) Sauvegarde sur un disque externe / USB

Recommandé pour un long timelapse.

Exemple pour monter un disque USB : sudo mount /dev/sda1 /mnt/usb

Puis enregistrer : rpicam-still -o /mnt/usb/img%05d.jpg ...

d) Nettoyage automatique (rotation)

garder seulement les dernières X images : find timelapse/ -type f -mtime +7 -delete

✅ 3. Comment estimer la place nécessaire

Taille moyenne d’une image × Nombre d’images

Exemple : 300 KB par image et 5 000 images (timelapse d’un jour à 1 photo / 15 sec)

→ 300 KB × 5000 = 1,5 Go

✅ 4. Recommandation selon l’usage

| Usage | Résolution conseillée |
| --- | --- |
| Timelapse "loisir" | 1280×720 |
| Timelapse nature / qualité correcte | 1920×1080 |
| Professionnel (mais lourd) | 8–12 MP |
| Très longue durée | 720p + compression 70% |

Révision de la Version 4 avec compléments :

Onglets IMX219 / IMX708

- Panneau Exposition & Balance des blancs : shutter (µs), gain, et 6 modes AWB (Auto / Incandescent / Fluorescent / Jour / Nuageux / Manuel avec gains R/B configurables)

- Panneau Mode Rafale : N photos + délai configurable, avec callback de log dans le label

- Miniature de la dernière photo capturée affichée dans la colonne droite (mise à jour après chaque capture ou rafale)

- Les onglets sont maintenant scrollables (Canvas + Scrollbar) pour accueillir les nouveaux panneaux sans débordement

Onglet Timelapse :

- AWB lock : case à cocher + champs gains R/B (activés seulement si AWB lock coché). signifie Auto White Balance Lock, ou verrouillage de la balance des blancs automatique. Lors d’un timelapse, la lumière change souvent (lever/coucher de soleil, nuages, éclairages artificiels…). Si la caméra laisse l’AWB (Auto White Balance) ajuster la couleur automatiquement image par image, cela provoque :

  - des variations de teinte (bleu → jaune → vert…),

  - un effet de “flickering” visuel très désagréable,

  - une incohérence colorimétrique dans l’ensemble de la séquence.

L’intérêt de AWB Lock c’est qu’il fige la balance des blancs d'une photo à l'autre, ce qui permet : une colorimétrie stable, un timelapse homogène, aucune dérive colorée entre les images.

En résumé : 👉 AWB Lock = empêcher la balance des blancs de changer pendant le timelapse.

Quand l’activer ?

  - Toujours, si les conditions lumineuses évoluent lentement (ex. : golden hour).

  - Souvent, même en lumière stable pour éviter tout micro-ajustement automatique.

Alternative plus pro : si cela est possible, le mieux est encore de définir manuellement la balance des blancs (Kelvin). Mais si on veut garder un fonctionnement automatique, AWB Lock est un très bon compromis.

- Watchdog : arrêt automatique après TL_MAX_ERREURS_CONSECUTIVES captures ratées consécutives. Dans un timelapse, un watchdog est un mécanisme de sécurité qui surveille le bon fonctionnement des prises de vue. Comme, le système essaie de prendre des photos à intervalle régulier. Si une capture échoue (par exemple : pas de réponse de la caméra, erreur d’écriture, objectif bloqué, batterie faible…), cela compte comme une erreur. Le watchdog surveille combien d’erreurs consécutives se produisent. Si ce nombre atteint la valeur configurée dans
TL_MAX_ERREURS_CONSECUTIVES, alors le timelapse s’arrête automatiquement.

Ce mécanisme évite de continuer un timelapse inutilement si la caméra ne prend plus aucune photo, générer un fichier final incomplet ou corrompu, vider la batterie ou remplir la carte SD pour rien, laisser le système tourner seul sans qu’il produise quelque chose d’exploitable. C’est une protection automatique pour arrêter un timelapse qui ne fonctionne plus correctement.

- Reprise de session : resume_state.json sauvegardé à chaque frame, bouton Reprendre affiché si une session est détectée

- Estimations disque : frames JPG (min–max Mo), vidéo MP4 (min–max Mo), total, espace libre coloré en rouge/orange/vert

Onglet IMX500

- Slider seuil de confiance (0.0–1.0), transmis au JSON de post-processing

- Export log CSV ou JSON des détections, avec chemin configurable

Onglet Fichiers (nouveau)

- Liste triée par date (nom, taille, date), double-clic pour ouvrir, suppression avec confirmation, actualisation

Barre de statut (bas de fenêtre, rafraîchissement 15 s)

- Température CPU (coloriée selon le seuil), espace disque libre, dossier actif